Załącznik Nr 1 do SWZ

Program budowy boiska szkolnego

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie

Wierzbno 48, 07-111 Wierzbno

Inwestycja:

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.” Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie”.

KLASYFIKACJA USŁUG  WG  WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71240000-2 	Usługi architektoniczne inżynieryjne i planowania

45212000-6 	Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45315300-1   	Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6   	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45330000-9 	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

43124100-9 	Drenaż

Zamawiający:

Gmina Wierzbno

Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno

NIP: 8241803704 REGON: 711582210

Sporządziła:

Magdalena Dębowska

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmioty zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wykonawczej, przedmiarów robót dla zadania: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie”, Wierzbno 48,  07-111 Wierzbno oraz zrealizowanie na podstawie sporządzonej dokumentacji wszystkich robót budowlanych.

W zakresie zamówienia jest również uzyskanie  nie zbędnych decyzji i zgłoszeń.

W zakresie realizacji należy przewidzieć wszystkie roboty opisane w programie oraz wszystkie inne niezbędne roboty towarzyszące konieczne do wykonania zadnia, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami.

## 1.2. Stan istniejący

Działka, na której planowana jest budowa znajduje się w sąsiedztwie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbnie. Dojazd drogą utwardzoną.

Boisko będzie zlokalizowane  na działce o nr 422/2 o łącznej powierzchni  20 036m2  wg załączonej mapki.. Teren jest  splantowany wyrównany i obsiany trawą.

## 1.3. Zakres robót budowlanych .

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  i trybuną oraz stojakami na rowery, piłkochwytami.

- Wykonanie boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej  i koszykowej z możliwością gry  w tenisa o wymiarach minimum: 27,1 x 45,28 m łącznie z opaską z kostki betonowej– łączna powierzchnia 1227,2 m.kw.

Boisko – teren do gry o wymiarach minimum 25,82 x 40 m. dla poszczególnych dyscyplin sportowych wraz z wymaganymi przepisami strefami bezpieczeństwa – 1032 m.kw.

Opaska boiska: kostka  betonowa typu Zig-Zag w kolorze szarym lub szaro – czerwonym (do uzgodnienia z Zamawiającym) h = 8 cm lub 6 cm.

- Dostawa i montaż trybuny i kostki betonowej.

Wykonanie trybuny 4-rzędowej w konstrukcji w ocynku ogniowym, podesty z kraty VEMA – co najmniej 50 miejsc siedzących.

Trybuna demontowalna systemowa.  Trybuna bez zabudowanych podstopnic. Trybuna z dodatkowym wzmocnieniem krat pomostowych w postaci profili wykonanych z kształtowników 50x30 mm. Na trybunie zamontowane siedziska wandaloodporne (oparcie 32,5 cm), kolor siedzisk do ustalenia z Zamawiającym.

Trybuna musi być ustawiona na kostce  betonowej typu Zig-Zag w kolorze szarym lub szaro – czerwonym (do uzgodnienia z Zamawiającym) h = 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, h = 3-5 cm,  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/31,5mm 15cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa 31,5/63mm 15cm, podłoże gruntowe. Opaska wokół trybun ok. 2 metry z przodu i ok. 1 m. pozostałe strony – do uzgodnienia z Zamawiającym. Miejsce ustawienia trybuny – do uzgodnienia z Zamawiającym.

W opasce boiska kostka jak wyżej.

Nawierzchnia syntetyczna trawiasta na boisko wielofunkcyjne

Trawa syntetyczna o długości włosia 22 mm wykonana z włókien monofilowych wzmocnionych rdzeniem

Parametry nawierzchni syntetycznej trawiastej:

- nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej, włókna  wzmocnione rdzeniem stabilizującym

- skład włókna: 100% polietylen

- ciężar włókna: min. 12.000 Dtex.

- grubość włókna min. 300 mikronów

- wysokość włókna: min. 22 mm,

- ilość pęczków: min. 22000 m2

- ilość włókien: min. 350 000/ m2

- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.600 gr. / m2

- siła wyciągania pęczka przed i po starzeniu wodą: min. 80 N

- kolor nawierzchni: do uzgodnienia z Zamawiającym

- wypełnienie: nawierzchnię z trawy syntetycznej należy wypełnić piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-1,2mm w ilości 20-22 kg/m2 zgodnie z rekomendacją jej Producenta.

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni należy przedstawić wraz z ofertą jako środki dowodowe na spełnienie wymagań poniższe dokumenty:

- badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 dla oferowanej nawierzchni potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego (wszystkie minimalne parametry oferowanej nawierzchni muszą być potwierdzone w jednym raporcie);

- atest PZH;

- kartę techniczną podpisaną przez producenta (zawierającą charakterystykę i parametry techniczne);

- badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy (trawa+zasyp) wg normy EN 13501-1:2018 wykonane przez akredytowane laboratorium dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny

- aktualny certyfikat ISO 9001:2015 przyznany dla Producenta sztucznej trawy

- autoryzacja producenta w oryginale proponowanej nawierzchni trawy syntetycznej na dostawę i montaż wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji producenta;

- Dostarczenie i montaż kompletów bramek, wraz z betonowaniem tulei aluminiowych, montażem bramek oraz akcesoriów tj. siatki – 2 bramki.

- Dostarczenie i montaż kompletu do koszykówki, koszt metalowy ocynkowany, zabetonowanie tulei metalowych, wysięgnika 225 cm, tablicy laminowanej epoksydowej o wymiarach 180x120 cm, obręczy metalowej malowanej proszkowo – siatki obręczy sznurkowej, 1 komplet tj. 2 kosze.

- Dostarczenie i montaż kompletu do siatkówki. Słupki do siatkówki aluminiowe owalne, wraz z zabetonowaniem tulei aluminiowych. Montaż słupków i akcesoriów tj. Siatka, antenki.

- Ogrodzenia na słupach 2” o wysokości min. 4 m., hybrydowe (dolna część siatka stalowa, górna część siatka sznurkowa)

- Piłkochwyty na słupach 2,5” o wysokości 6 m, siatka sznurkowa o gr. min. 3 mm.

- Zakup i montaż furtki wejściowej na boisko o wymiarach 2x1 m.  Brama na boisko o wym. Szer. 3x wys. 2 m. siatkowa lub panelowa. Brama dwuskrzydłowa.

- Utwardzenie z kostki betonowej w obrzeżu betonowym, na podbudowie mineralnej: pas szer. ok. 0,6 m, dł. ok. 142 m pas pod ogrodzeniem.

- Utwardzenie z kostki betonowej plac rekreacyjny w obrzeżu betonowym na podbudowie mineralnej z kruszywa łamanego o zróżnicowanych frakcjach pow. ok. 130 m.kw.

- Zakup i montaż 50 miejsc – trybuna.

- Zakup i montaż stojaka ( lub dwóch stojaków po 5-6 miejsc) na rowery konstrukcja z rury stalowej, przykręcany do kostki brukowej, fundamentów – co najmniej 12 stanowisk.

- Zakup i montaż kosza na śmieci – betonowego z wkładem metalowym – 2 szt.

- Roboty budowlane

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe

- Roboty ziemne

- Wykonanie drenażu,

- Wykonanie nawierzchni syntetycznej

- Wykonanie piłko chwytów

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej

- Zakup i montaż osprzętu

- Prace wykończeniowe i porządkowe

- Plantowanie terenu wokół boisk

- Montaż trybuny.

- Wykonanie oświetlenia boiska z oprawami LED

- Sieci zewnętrzne - budowa  odwodnienia liniowego i sieci  kanalizacji deszczowej.

Uwaga:

- W trakcie trwania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania postępu robót m.in. w formie fotograficznej. Dokumentacja fotograficzna (wraz ze szczegółowym opisem zdjęć) stanowić będzie jeden ze składników dokumentacji powykonawczej.

- Ze względu na charakter wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszego zamówienia - wynagrodzenie    ryczałtowe, Zamawiający zwraca Wykonawcom uwagę na istotę dokonania wizji lokalnej , celem pełnego oszacowania kosztów  projektu oraz robót, które zostaną   wskazane w formularzu ofertowym.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej

- Wykonawca winien pozyskać, zebrać i zweryfikować wszystkie dane niezbędne do wykonania projektu wykonawczego,

- Opracowanie projektu wykonawczego – projekt musi być kompletny w zakresie wszelkich rozwiązań podstawowych i branżowych niezbędnych do przyszłego prawidłowego funkcjonowania obiektu;

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne przyjętych rozwiązań materiałowych i urządzeń;

- Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do projektowania;

- Zakres i treść projektu oraz jego realizacja powinny być oparte o obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz normy, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia,  w szczególności:

- projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych,

- rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane,

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego - wymagana jest końcowa akceptacja Zamawiającego przed przystąpieniem do prac budowlanych.

- zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymagania zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami).

## 2.2 Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

1. Projekt wykonawczy obejmujący wszystkie branże - 3 egz. Projekt powinien zawierać:

- projekt wykonania robót budowlanych dla  robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie  Szkoły Podstawowej w WIERZBNIE  z uwzględnieniem wszystkich robót podstawowych  i robót towarzyszących dla wszystkich branż, w tym: rysunki, opis, zestawienie materiałów, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przewidywany zakres robót .

- Przedmiary robót budowlanych                                 - 2 egz.

- Całą w/w dokumentację w wersji elektronicznej – 2 egz. na płytach  CD w wersji edytowalnej.

2.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji prac budowlanych:

- Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,

- Organizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu,

- Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót,

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej w wymaganym prawem i przez Zamawiającego zakresie w 2 egz. . Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować:

- wszystkie dokumenty odnośnie zastosowanych materiałów i urządzeń zaakceptowane przed zabudową przez Inspektora Nadzoru (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wraz z ich spisem przyporządkowującym ww. dokumenty do określonych wyrobów budowlanych, w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy),

- protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów, protokoły odbiorów technicznych - koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę,

- dokumentację projektową powykonawczą tj. kopię projektu budowlanego i/lub wykonawczego  z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika budowy, Projektanta oraz Inspektora nadzoru),

- DTR, karty gwarancyjne i instrukcje obsługi urządzeń ,

- dziennik budowy,

- instrukcję dla Użytkownika, w której Wykonawca ujmie wszelkie czynności, które Użytkownik będzie zobowiązany wykonywać w celu zachowania gwarancji wykonawcy,

e. Całą dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej – 2 egz.

# III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU

# 3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

## Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania w/w nieruchomością   na cele budowlane

Szacunkowy opis prac

| Lp. | Podstawa | Opis | Ilość | Jedn.obm. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Prace przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d.1 | kalk. własna | Wykonanie pomiarów, przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu budowy | 1288.000 | m2 |  |  |
| Razem dział: Prace przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Boisko wielofunkcyjne |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Podbudowa |  |  |  |  |
| 2 d.2. 1 | kalk. własna | Korytowanie, przygotowanie placu pod wykonanie obiektu sportowego wraz z wywózką w miejsce wskazane przez Inwestora | 1227.088 | m2 |  |  |
| 3 d.2. 1 | kalk. własna | Warstwa filtracyjna - piasek kopalniany, pospółka - wykonanie warstwy filtracyjnej o gr. 10 cm po zagęszczeniu | 1227.088 | m2 |  |  |
| 4 d.2. 1 | kalk. własna | Warstwa nośna - kliniec kamienny o fr. 0-31,5 mm - wykonanie warstwy nośnej o gr. 15 cm po zagęszczeniu | 1227.088 | m2 |  |  |
| 5 d.2. 1 | kalk. własna | Warstwa wierzchnia - mączka dolomitowa o fr. 0-4 mm - wykonanie warstwy wierzchniej o gr. 3 cm po zagęszczeniu | 1227.088 | m2 |  |  |
| 6 d.2. 1 | kalk. własna | Montaż obrzeży chodnikowych 6 x 20/25 x 100, szarych bądź grafitowych wraz z przygotowaniem wykopu oraz zabetonowaniem | 144.760 | mb |  |  |
| Razem dział: Podbudowa |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 7 d.2. 2 | kalk. własna | Montaż nowej nawierzchni. Nawierzchnia z trawy sztucznej o wys. 22 mm z rdzeniem. Boisko przystosowane do kilku dyscyplin, w poprzek boiska koszykówka i siatkówka, wzdłuż boiska piłka ręczna. Specyfikacja nawierzchni znajduje się w opisie technicznym. | 1227.088 | m2 |  |  |
| Razem dział: Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Osprzęt sportowy |  |  |  |  |
| 8 d.2. 3 | kalk. własna | Dostarczenie oraz montaż kompletu bramek 3,00 x 2,00 aluminiowych, wraz z betonowaniem tulei aluminiowych, montażem bramek oraz akcesoriów takich jak siatki. 1 komplet - 2 bramki. | 1.000 | kpl |  |  |
| 9 d.2. 3 | kalk. własna | Dostarczenie oraz montaż kompletu do koszykówki. Koszy metalowy ocynkowany, zabetonowanie tulei metalowych, wysięgnik 225 cm, tablica laminowana epoksydowa o wymiarach 180 x 120 cm, obręcz malowana proszkowo - siatka obręczy sznurkowa. 1 komplet - 2 kosze. | 1.000 | kpl |  |  |
| 10 d.2. 3 | kalk. własna | Dostarczenie oraz montaż kompletu do siatkówki. Słupki do siatkówki aluminiowe owalne, wraz z zabetonowaniem tulei aluminiowych. Montaż słupków oraz akcesoriów tj. siatka, antenki. | 1.000 | kpl |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Ilość | Jedn.obm. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 d.2. 3 | kalk. własna | Dostarczenie oraz montaż kompletu do tenisa. Słupki do tenisa aluminiowe owalne, wraz z zabetonowaniem tulei aluminiowych. Montaż słupków oraz akcesoriów tj. siatka, taśma środkowa oraz podpórki siatki. | 1.000 | kpl |  |  |
| Razem dział: Osprzęt sportowy |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Piłkochwyt |  |  |  |  |
| 12 d.2. 4 | kalk. własna | Piłkochwyt na słupach 2" o wysokości 4,00 m, słupy malowane w kolor RAL6005, zabetonowane, rozstaw słupów co 4 do 5 m. Piłkochwyt wypełniony siatką sznurkową PE o gr. 3 mm oraz o wielkości oczka siatki 50 x 50 mm, na rogach ogrodzenia przejścia zasłonowe po 2,00 m. | 144.760 | mb |  |  |
| Razem dział: Piłkochwyt |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Boisko wielofunkcyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ciągi komunikacyjne |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Podbudowa |  |  |  |  |
| 13 d.3. 1 | kalk. własna | Korytowanie, przygotowanie pod ciągi komunikacyjne, wraz z wywózką urobku w miejsce wskazane przez Inwestora | 148.400 | m2 |  |  |
| 14 d.3. 1 | kalk. własna | Warstwa filtracyjna - piasek kopalniany, pospółka - wykonanie warstwy filtracyjnej o gr. 8 cm po zagęszczeniu | 148.400 | m2 |  |  |
| 15 d.3. 1 | kalk. własna | Warstwa wierzchnia - mieszanka cementowo piaskowa "chudziak" - wykonanie warstwy wierzchniej o gr. 5 cm po zagęszczeniu | 148.400 | m2 |  |  |
| 16 d.3. 1 | kalk. własna | Montaż obrzeży chodnikowych 6 x 20/25 x 100, szarych bądź grafitowych wraz z przygotowaniem wykopu oraz zabetonowaniem | 140.000 | mb |  |  |
| Razem dział: Podbudowa |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 17 d.3. 2 | kalk. własna | Montaż kostki brukowej, kostka szara 6 cm typu "Holland" | 148.400 | m2 |  |  |
| Razem dział: Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Ciągi komunikacyjne |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Tereny zielone |  |  |  |  |
| 18 d.4 | kalk. własna | Równanie terenu wokół bieżni i boiska, profilowanie przyległej przestrzeni - do 10 cm, oraz wysiew trawy naturalnej. | 148.760 | m2 |  |  |
| Razem dział: Tereny zielone |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Mała architektura |  |  |  |  |
| 19 d.5 | kalk. własna | Dostarczenie oraz montaż stojaka na rowery - na 12 miejsc. Konstrukcja z rury stalowej. | 1.000 | szt |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Ilość | Jedn.obm. | Cena jedn. | Wartość |
| 20 d.5 | kalk. własna | Dostarczenie oraz montaż ławki drewnianej bez oparcia, ławka malowana proszkowo o dł. 150 cm | 2.000 | szt |  |  |
| 21 d.5 | kalk. własna | Dostarczenie oraz montaż kosza na śmieci - betonowego z wkładem metalowym. | 1.000 | szt |  |  |
| Razem dział: Mała architektura |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający oświadcza, iż powyższe zestawienie jest szacunkowe i nie zawiera wszystkich niezbędnych do wykonania prac.